ZÁVAZNÉ STANDARDY A PARAMETRY SPORTOVIŠŤ

Sportovní zařízení musí po realizaci akce splňovat veškeré parametry a standardy uvedené v této příloze (neplatí pro ty, které jsou pouze doporučené). Platí rovněž pro ty parametry a standardy, které nejsou v rámci akce realizovány a jsou již hotové. Jejich splnění dokládá žadatel projektovou dokumentací nebo technickou zprávou jako přílohu žádosti o dotaci.

1. Infrastruktura pro atletiku

- Výstavba a technické zhodnocení atletických drah a sektorů

- Atletický ovál délky 400 m – minimálně 6 drah na rovince, 6 drah na ovále dle pravidel Světové atletiky (World Athletics a Track and Field Facilities Manual Edition 2019), konstrukční kategorie IV; povrch běžecké dráhy a sektorů musí mít po realizaci platný certifikát Světové atletiky

- Sektory technických disciplín, dopadové plochy pro hody a vrhy dle pravidel Světové atletiky (World Athletics Track and Field Facilities Manual Edition 2019), min. požadavek dle konstrukční kategorie IV:

- Sektor na dálku a trojskok – 2x (doskočiště může být na obou stranách rozběhové dráhy)

- Sektor na skok vysoký – 2x

- Sektor pro skok o tyči – 2x (doskočiště může být na obou stranách rozběhové dráhy)

- Sektor pro hod diskem a kladivem (možno jeden kruh pro obě disciplíny nebo dva samostatné kruhy, preferován 1 kruh) – 1x (doporučen další sektor mimo atletický ovál se stejným směrem házení)

- Sektor pro hod oštěpem – 1x

- Sektor pro vrh koulí – 2x

- Šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí, ošetřovna/zdravotní zázemí – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m2 (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC); minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním WC; minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – doporučeno vlastní WC.

- Doporučeno – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

- Výstavba a technické zhodnocení krytých atletických drah a sektorů (hala pevná, stacionární, s celoročním provozem)

- Atletické haly délky 200 m vč. sektorů technických disciplín dle pravidel Světové atletiky (World Athletics – Track and Field Facilities Manual Edition 2019)

- Atletické tunely (min: 4 dráhy, min. délky 80 m, min. jeden sektor pro technické disciplíny)

- Šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí, ošetřovna/zdravotní zázemí – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m2 (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC); minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním WC; minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – doporučeno vlastní WC.

Doporučeno – bezbariérový přístup pro parasport  (včetně přístupu do zázemí)

2. Hrací plochy pro fotbal

- Výstavba a technické zhodnocení hřiště s umělým trávníkem

- Hřiště s umělým trávníkem – rozměry minimálně 90 m x 45 m dle pravidel FAČR/FIFA, výběhová/ochranná zóna minimálně 2 m za postranními a koncovými čarami

- Osvětlení hrací plochy – minimálně 200 lx dle pravidel FAČR

- Vybavení pro soutěže – střídačky – minimálně pro 10 osob

- Zázemí pro sport – šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m2 (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC – možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním hygienickým zázemím (WC + sprcha)

- Doporučeno – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

- Doporučeno – další menší oddílové šatny

- Výstavba a technické zhodnocení hřiště s přírodním trávníkem

- Hřiště s přírodním trávníkem – rozměry minimálně 90 m x 45 m dle pravidel FAČR/FIFA, výběhová/ochranná zóna minimálně 2 m za postranními a koncovými čarami

- Automatizovaná závlaha hrací plochy

- Osvětlení hrací plochy – minimálně 200 lx dle pravidel FAČR

- Vybavení pro soutěže – střídačky – minimálně pro 10 osob

- Zázemí pro sport – šatny a hygienické zázemí, šatna pro rozhodčí – minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m2 (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC – možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 1x šatna pro rozhodčí s vlastním hygienickým zázemím (WC + sprcha)

- Doporučeno – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

- Doporučeno – další menší oddílové šatny

3. Infrastruktura pro tenis

- Výstavba a technické zhodnocení venkovních tenisových kurtů

- Tenisový areál min. s pěti tenisovými kurty – výhradně určenými pro tenis, rozměry hrací plochy všech kurtů min. 36 x 18 m – platné pro řešení samostatných kurtů i více kurtů vedle sebe (rozměry dvorce a dalších parametrů dle pravidel ITF/ČTS)

- Závlaha hrací plochy – pouze pro antukové a travnaté kurty

- Zázemí tenisových kurtů – šatny a hygienické zázemí: minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m2 (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)

- Doporučeno – další menší oddílové šatny

- Doporučeno – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

- Výstavba a technické zhodnocení tenisové haly (pevné, stacionární, s celoročním provozem)

- Tenisová hala min. s dvěma tenisovými kurty – výhradně určenými pro tenis, rozměry hrací plochy min. 36 x 18 m – platné pro řešení samostatných kurtů i více kurtů vedle sebe (rozměry dvorce a dalších parametrů dle pravidel ITF/ČTS), maximální světlá výška nad středem kurtu min. 7 m

- Zázemí tenisové haly – šatny a hygienické zázemí: minimálně 2x šatna velká, minimálně 20 m2 (hygienické zázemí není v tomto rozměru započítáno), u každé šatny vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC)

- Doporučeno – bezbariérový přístup pro parasport (včetně přístupu do zázemí)

4. Výstavba a technické zhodnocení sportovní haly určené pro halové míčové sporty

- Herní prostor haly

    - rozměry minimálně 44 x 24 m

- světlá výška min. 9 m (nad volejbalovou plochou o rozměrech 24 x 15 m), min. 7 m na celé zbylé ploše

- Hrací plocha

    - rozměry minimálně 40 x 20 m

    - výběhová/ochranná zóna minimálně 2 m za postranními a koncovými čarami

    - bezbariérový přístup na hrací plochu

- Zásobovací vstup na hrací plochu – otvor o minimálním rozměru 2,2 (šířka) x 2,5 (výška) m

- Tribuny – (mobilní/pevné) pro min. 300 diváků (místa na sezení)

Doporučeno – umístění na dlouhé straně hrací plochy

Doporučeno – bezbariérový přístup na tribunu

- Šatny, zdravotní zázemí

    - Minimálně 2x šatna velká – minimálně 27 m2, každá s vlastním hygienickým zázemím (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny, minimálně 1 z těchto šaten splňuje nároky na bezbariérovost

    - Minimálně 4x šatna malá – minimálně 18 m2, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny (možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost

    - Minimálně 2x šatna pro rozhodčí – minimálně 10 m2, vlastní hygienické zázemí (sprcha + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny

    - Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – minimálně 12 m2, vlastní hygienické zázemí (WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny

- Sklady – celková rozloha skladových místností minimálně 80 m2

    - centrální sklad (vybavení haly, školní pomůcky, míče, lavičky, stoly atd.)

    - prostor přímo přístupný z haly

Doporučeno – oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem)

- Multifunkční sál – klubovna – minimálně 50 m2

Doporučeno – vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad)

Doporučeno – vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC)

Doporučeno – místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a bezbariérově propojena s ochozem na tribunu

- Občerstvení – velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí

    - sklad pro provoz občerstvení

    - zázemí pro obsluhu

5. Výstavba a technické zhodnocení zimního stadionu

- Herní prostor stadionu – rozměr minimálně 26 x 56 m, bezbariérový přístup na hrací plochu – pro parasport

- Technický vjezd do haly / Vjezd na hrací plochu – otvor o minimálním rozměru 2,6 (šířka) x 2,5 (výška) m

- Tribuny – okolo hrací plochy pro min. 300 diváků (místa na sezení) – lze zahrnout i místa s výhledem na hrací plochu ve víceúčelové společenské místnosti

Doporučeno – bezbariérový přístup na tribunu

- Šatny

    - Minimálně 2x větší šatna – minimálně 50 m2, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny

    - Minimálně 6x šatna – minimálně 35 m2, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny (možnost 1 zázemí pro 2 šatny), minimálně 2 z těchto šaten splňují nároky na bezbariérovost

    - Minimálně 2x šatna pro rozhodčí – minimálně 9 m2, vlastní hygienické zázemí (sprchy + WC) – není zahrnuto v rozměru plochy šatny

    - Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – minimálně 12 m2, vlastní hygienické zázemí (WC) – zahrnuto v rozměru plochy šatny

- Sklady – celková rozloha skladových místností v součtu minimálně 40 m2, prostor přímo přístupný z haly

Doporučeno – oddílové sklady (menší prostory se samostatným přístupem), technické zázemí (dílna apod.)

- Víceúčelová společenská místnost – minimálně 80 m2

    - vlastní provozní zázemí (kuchyňka, sklad) – není zahrnuto v rozměru plochy

    - vlastní hygienické zázemí (WC, bezbariérové WC) – není zahrnuto v rozměru plochy

    - místnost ve vizuálním kontaktu s hrací plochou a bezbariérově propojena s ochozem na tribunu

- Osvětlení – minimálně podle norem platných pro lední hokej (norma ČS 12193)

- WC pro diváky – odpovídající počtu diváků vč. bezbariérového přístupu

6. Výstavba a technické zhodnocení plaveckého bazénu 25 m

- Prostor bazénu

    - bazén o délce 25 m (s tolerancí +0,03 m, –0,00 m)

    - šířka bazénu ideálně 15,6 m (minimálně 12,6 m)

    - minimálně 6 plaveckých drah se značením na dně bazénu, se startovními bloky na 1 straně, pevnými nebo demontovatelnými obrátkovými stěnami

    - hloubka minimálně 1,2 m v nejmělčím bodě a minimálně 1,6 m v nejhlubším bodě bazénu (minimální průměr hloubky bazénu 1,35 m)

    - bezbariérový přístup do prostoru bazénu

- Tribuny – kapacita min. 100 diváků - místa k sezení (může být ve formě stupňů na jedné nebo obou delších stranách)

- Šatny

    - Šatny pro veřejnost (muži/ženy) – pro minimálně 120 návštěvníků, vlastní hygienické zázemí (sprchy, WC)

    - Minimálně 2x „závodní“ šatny – minimálně 18 m2

    - Minimálně 1x ošetřovna / zdravotní zázemí – minimálně 12 m2, vlastní hygienické zázemí (WC)

- Občerstvení

    - velikost a kapacita s ohledem na diváckou kapacitu a očekávanou podobu konaných akcí

    - sklad pro provoz občerstvení

    - zázemí pro obsluhu

- WC – odpovídající počtu diváků vč. bezbariérového přístupu

- Doporučeno – dětský výukový bazén 12 x 9 m o hloubce 0,4 – 0,9 m