- Rekonstrukce komunikací v lok. Vysoká – pověření rady obce

Zdůvodnění:

Obec má vypracovanou dokumentaci pro provádění stavby pro jednotlivé úseky komunikací v lokalitě Vysoká (mimo komunikace Kolmá – řešení pozemků).

Abychom mohli zahájit a dokončit stavbu před zimním obdobím, je potřeba vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby a vybrat zhotovitele nejpozději v letních měsících. Cena stavby dle rozpočtu činí 4 800 000,- Kč bez DPH , tedy částku , o která dle  Metodiky obce Psáry pro zadávání zakázek malého rozsahu platné od 22.6.2023 čl. V - Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek v hodnotě od 4 500 00,- Kč bez DPH do hodnoty stanovené pro podlimitní VZ  v případe veřejných zakázek na stavební práce schvaluje zastupitelstvo.

Stavba obsahuje:

Větev 01, jedná se o komunikaci délky cca 372 m.

## Větev 02, jedná se o komunikaci délky cca 169 m.

## V rámci obnovy dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev komunikace, ty mohou být případně potřeby přetříděné a znovu použity do podkladních vrstev, v případě potřeby pro sanaci zemní pláně.

## Po odkopání cca 0,54 m pro nové konstrukční vrstvy, dojde ke kontrole únosnosti zemní pláně, následně pak dojde pro vedení sanace či budování nových konstrukčních vrstev. Komunikace budou široké min. 3m a budou provedeny jednostranným či oboustranným příčným sklonem. Podélný sklon komunikací bude dle stávajícího terénu, místy tedy sklon přesahuje stávající normové hodnoty.

Povrch komunikace bude proveden z penetračního makadamu, dle vzorového řezu, podél komunikace budou provedeny mělké příkopy pro zajištění odvodu srážkových vod, které budou částečně sloužit jako retenční příkop, vsakovací a vypařovací.

Komunikace má základní šířku 3,5 m, místy je ve směrových obloucích rozšířena, místy je rozšířena pro umístění výhybny a v místě napojení dalších větví komunikací dochází k zaoblené v křižovatkových úsecích.

Podélný profil komunikace je dle stávajícího profilu komunikace, podélný profil je přílohou daného stavebního objektu a je možné je upravit dle stávajícího stavu s ohledem na přesnost zaměření, je zapotřebí aby veškeré výškové lomy byly zaoblené.

V rámci stavebních prací pak dojde k dobudování sjezdů k jednotlivým rodinným domům. Ty nejsou v rámci podkladů geodetického zaměření zakresleny.

Sjezdy budou provedeny od komunikace k hranici pozemku, předpokládaná šířka je 4m, celková plocha je závislá od šířky uličního profilu. V rozpočtu je daná položka provedena jako předpokládaná výměra, která bude následně upravena dle skutečného stavu. Sjezdy budou provedeny ze štěrkodrti 0/63, tl. 250mm s uzavřenou konstrukcí kameniva.

V daném uličním profilu se nachází velké množství inženýrských sítí, jedná se o vodovod, kanalizaci, datové i el.kabely.

Povrchové znaky inž.sítí budou upraveny do nových výškových úrovní komunikace. S ohledem na konstrukční vrstvy z penetračního makadamu dojde k provedení obetonování povrchového znaku do klínu, aby v případě obnažení povrchové znaku nedošlo k poškození pojezdem motorových vozidel.

Podél komunikace, kde bude dané možné s ohledem na výškové řešení dojde k vybudování mělkých průlehů v hloubce cca 30 cm.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Psáry přijalo toto usnesení:

I. souhlasí
S přípravou a vypsáním veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysoká, Psáry, Dolní Jirčany – úsek SO1 – větev 1 a SO2 – větev 2“.

Il. pověřuje
Radu obce výběrem zhotovitele stavby a uzavřením smlouvy a příp. dodatků ke smlouvě na akci „Rekonstrukce komunikací v lokalitě Vysoká, Psáry, Dolní Jirčany – úsek SO1 – větev 1 a SO2 – větev 2“.

| Vypracováno pro účely: | Zasedání zastupitelstva obce Psáry |
| --- | --- |
| Č. zasedání/ datum konání: | ZO 2-2026, duben 2026 |
| Vypracoval: | R. Sedláková |